附件4

病媒防治消杀及白蚁防治合同

甲方：洋浦控股酒店有限公司

乙方：

乙方受甲方委托，为甲方提供高质量的各项媒介消杀服务，经双方协商议定下列各款签订合同：

一、消杀服务对象：

（一）四害（蚊子、苍蝇、蟑螂、老鼠）。

（二）白蚁。

二、承治范围营业范围：酒店34层主体楼、裙楼、地下室、公共区域及相关外围、员工宿舍。

三、承治期限：壹年（自2025年 月  日至2026年 月 日止）。

四、“四害”消杀部分

（一）乙方使用WHO和国家卫生部门批准的药械在承治区域内进行消杀，并根据虫害发生的实际情况及甲方的要求进行施治，确保承治区域卫生、安全，不受污染。
    （二）甲方必须配合乙方做好环境防治工作，不断完善防鼠、防虫设施，室内垃圾不过夜，垃圾日产日清，并按时派员工协助乙方做好消杀预防工作，同时在消杀过程中对易受药物污染的物品做好相应的防护。
    （三）乙方在进行消杀工作中应遵守甲方公司的各项规章制度，听从甲方指挥，并保证施治质量，确保酒店达到国家星级卫生要求。
    （四）甲、乙双方均应做好各自工作记录，乙方每次进行消杀工作后，须经甲方签字认可，甲方财务部根据双方工作签字为准，办理转账手续。
    （五）凡是与“四害”、白蚁有关的质量问题，以及其他国家机构的检查等事项，出现药物方面所致的问题，均由乙方负责并出面解决因素导致的各项事宜。

（六）乙方派来的工作人员须遵守甲方的规章制度，并保持与甲方主管此项工作人员的沟通，听取甲方的反馈意见，以便及时对消杀工作的力度、强度以及消杀区域，消杀目标做出调整。

五、承治标准及效果

（一）消杀基本指标：酒店区域室内蟑螂杀灭率保证达到98%以上；厨房灭蝇率达到95%-99%；餐厅灭蝇率达到98%以上；治理区域室外灭蝇率达到85%以上；酒店客房灭蚊率达到99%以上；总体灭鼠率达到95%以上。

（二）灭鼠：鼠密度达成粉迹法3％以下；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2％。

（三）灭蚊：所承包除四害范围各种存在容器和积水中，蚊幼及蛹和阳性率不超过3％；用500ml收集中型集水蚊幼或踊阳性率不超过3％，阳性勺幼虫子或蛹平均数不超过5只；特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

（四）灭蝇：重点单位有蝇房间不超过1％，其他单位不超过3％，平均每间阳性房间不超过3只，加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇；蝇类生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3％。

（五）灭蟑螂：室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％，平均房间大蠊不超过3只；小蠊不超过3只；有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间房活卵鞘不超过4只；有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5％。

（六）消杀喷药不得影响酒店接待、不得出现明显异味或造成客人有明显不适，如发生上述情况，每次扣除当月消杀费用300元。

六、防控设施

虫媒消杀质量能够得到更好的保证，防控设施的完善也是一个非常重要的系统工程。这就要求在相关场所需要建立相应的防控设施，最大限度的防止有害虫媒造成扰乱。

(一)防鼠

1、通往室内外的下水道、通风管道、线路等道口加设防鼠网,防鼠网用铁丝网或不锈钢网,网眼小于13mm×13mm;

2、室内门窗的缝隙必须小于6mm,室内仓库、储藏室、粮库、配电房门的下端同时要包(镶)铁皮,高度不低于30cm;

3、底层的窗户及排气管道应加铁丝网或不锈钢网,网眼小于13mm ×13mm;

4、室内外地面一定要硬化、无鼠洞;墙壁完好无孔隙、洞穴,无杂乱堆积物;

5、直接入口的食品必须全部加盖或冷藏保存。

(二)防蝇

1、与外界相通的门要装风幕机或纱门、防蝇帘,窗要加纱窗,防止蝇进入;

2、厨房、餐厅要配备合格的灭蝇灯,一般每30平方米配备1只,起到引诱触杀作用;

3、室内外泔脚缸(桶)、废物缸(桶)、罐、坛等要加盖密闭,无隔夜废弃物、无蝇蛆;

4、生活垃圾必须袋装收集,每天及时清运处理。

(三)防蟑

1、室内各种柜(碗柜、酒柜、食品柜、操作柜、更衣柜等)要密闭,无缝隙;

2、做到室内墙壁、装饰条、地脚线、电柜、灭火器箱等处无缝隙;

3、食品必须加盖或放入冰柜,操作台或加工食品场所无残存食品,保持整洁;

4、生活垃圾袋装化,每天清除,泔脚缸(桶)、废弃物桶必须加盖密闭；

5、下水道保持畅通,地面及下水道不留残余食品或残渣；

6、食品进货时,必须进行预检查,特别是箱装食品或罐头,检查有无蟑螂或卵鞘。

(四)防蚊

1、清除室外各种易造成蚊幼孳生的积水容器,防止积水生蚊;

2、改明沟为暗沟,保证下水道水流畅通,无死水;

3、各种假山、池塘等必须有控制措施,可养鱼或投放药物;

4、水缸和浇花用的储水容器必须密闭加盖,蚊子孳生时期每周检查1次；

5、定期清除楼顶、未封闭阳台的积水,堵塞各种树洞、积水坑等。

七、消杀频率——按季节和虫媒繁殖期的变化，具体安排如下：

虫害旺季（4月-10月）

| 地点 | 时间 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公区域 | 每月处理 | 4次 | 具体日期根据进场服务一周内与酒店沟通，制定服务计划 |
| 公共区域及后区 | 每月处理 | 4次 |  |
| 厨房区域 | 每月处理 | 4次 |  |
| 餐厅，宴会，会议室，SPA房，棋牌室区域 | 每月处理 | 4次 |  |
| 客房覆盖整个客房过道及后勤间等公共区域 | 每月处理 | 4次 |  |
| 后区收货区域及垃圾房区域 | 每月处理 | 4次 |  |
| 员工宿舍 | 每月处理 | 1次 |  |

虫害淡季（11月-3月）

| 地点 | 时间 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公区域 | 每月处理 | 3次 | 具体日期根据进场服务一周内与酒店沟通，制定服务计划 |
| 公共区域及后区 | 每月处理 | 3次 |  |
| 厨房区域 | 每月处理 | 4次 |  |
| 餐厅，宴会，会议室，SPA房，棋牌室 | 每月处理 | 3次 |  |
| 客房覆盖整个客房过道及后勤间等公共区域 | 每月处理 | 3次 |  |
| 后区收货区域及垃圾房区域 | 每月处理 | 4次 |  |
| 员工宿舍 | 每月处理 | 1次 |  |

八、驱蛇没有国家标准和方法，乙方只收驱蛇药械费用（已含在合同服务酬金内），指导甲方员工驱蛇，对驱蛇的效果不付法律责任。

九、白蚊防治部分

（一）认真严格按照防蚁技术规定进行灭治。

（二）乙方使用国家批准生产使用的高效低毒灭白蚁用药。现液体药物选用无鹰杀白蚁乳油；粉剂为高纯度白以灵药粉，药理性、毒理性结果均符合国家要求。

（三）对己发现的蚁患进行消杀后，通过接触传染（7-10）天左右可将该巢白蚁全部消杀。由于外围草坪、周边、绿化带并未进行有效的防白蚁措施，建筑物的外围周边，各类树木树头，竹林在白蚁的繁殖高峰期，随时有外来的白蚁群或地下土白蚁进行侵害，进而形成蚁巢的可能，乙方必须每月至少两次进行全面的检查防治，以便及时发现白蚁隐患，灭杀其于萌芽状态，最大限度防止外来蚁患对建筑内部形成侵害。

（四）乙方须随时与甲方主管此项工作人员保持联系，在接到甲方关于存在白蚁隐患的通知后，应在两个工作日内上门进行检查，排除、防治。

（五）质量标准：乙方承诺白蚁承治期内，对白蚁患地点应准确施药，确保承治区域内已治理后的处所不再发生蚁患。

十、如乙方未按照合同约定完成消杀工作或未达到合同内约定的四害、白蚁消杀效果的，甲方有权每次扣减3000元费用，乙方还应主动整改至合同约定消杀效果，累计超过三次以上的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总额20%的消杀费用作为向甲方支付的违约金，该违约金可在合同款中予以扣除。

十一、本合同如有未尽事宜，届时可经双方协商补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十二、服务酬金：全年消杀费不含税价       元，税率    ，加税合计人民币元       （大写：                    包括不限于本合同所列全部项目费用）。消杀服务费按季支付，即乙方完成3个月消杀工作并通过甲方验收合格后，提供合格的不含税价      元，税率     ，加税合计     元（大写：                  ）的增值税专用发票，甲方将费用支付至乙方指定的账户。合同期内如因税率变动增加或减少的税金部分均由乙方承担。

每次甲方支付款项前，乙方应先向甲方提供请款材料（包括但不限于发票、甲方签字的工作记录），乙方不提供的，甲方有权拒绝支付款项，并且不因此承担违约责任，乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下义务。

乙方指定收款账户：

名  称：

开户行：

账  户：

乙方确认以上收款账户信息准确无误。

十三、因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成时提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十四、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，具同等法律效力。

甲方单位（盖章）：						乙方单位（盖章）：

法定代表人：（签名）					法定代表人：（签名）

年   月   日								年   月   日